# 89C51多功能六位数字钟含温度显示

更多单片机设计请看：单片机设计集

1、显示原理：显示部分主要器件为2位共阳绿色数码管，驱动采用PNP型三极管驱动，驱动方式为扫描显示。 冒号部分采用 4 个 Φ3.0的发光二极管（颜色没有特殊要求），驱动方式为独立端口驱动。

2、键盘原理：按键S1～S3其工作方式为，在相应端口输出高电平时读取按键的状态并由单片机支除抖动并赋 予相应的键值。
    3、迅响电路及输入、输出电路原理：迅响电路由有源蜂鸣器和 PNP 型三极管组成。
     其工作原理是当 PNP 型三极管导通后有源蜂鸣器立即发出定频声响。驱动方式为独立端口驱动。
    4、单片机系统：本产品采用AT89S52为核心器件，并配合所有的必须的电路，只具有上电复位的功能，无手动复位功能。使用说明： 
    功能按键说明：

S1为功能选择按键和移位的作用；

S2为确认作用；

S3为数值加一作用。

1、时钟功能：如果是芯片内部定时器的时钟，上电后显示00:00:00（掉电后时间不行走不保存，重新上电时间就归0);

如果是外部时钟DS1302的套件，上电后则显示芯片的内部时间（这个时间掉电后可以保持行走,从新上电显示当前的时间），下图是仿真截图：

2、校时功能：按一次S1,数码管显示SET1(设置时间）,这时按一次S2就进入修改时间，数码管显示00:00（秒位不可调）小时的十位闪烁状态，再次按S1可以移动闪烁的位置，按一次移动一位，按S3时，对应闪烁位置的数据会加1，设置后后再按S2就保存并退出；

3、闹钟功能：按两次S1,数码管显示SET2(设置闹钟）,这时按一次S2就进入修改闹钟，数码管显示00:00 0（秒位不可调，后面的0代表闹钟的状态，0代表闹钟关闭，1表示闹钟开启）小时的十位闪烁状态，再次按S1可以移动闪烁的位置，按一次移动一位，按S3时，对应闪烁位置的数据会加1，设置后后再按S2就保存并退出；
     4、倒计时功能：按三次次S1,数码管显示SET3(设置倒计时）,这时按一次S2就进入修改倒计时，数码管显示00:00:00,小时的十位闪烁状态，再次按S1可以移动闪烁的位置，按一次移动一位，按S3时，对应闪烁位置的数据会加1，设置后后再按S2后，系统就开始倒计时；
     5、秒表功能：按四次S1,数码管显示SET4(秒表功能）,这时按一次S2就秒表功能，此时S2用来开启或关闭秒表，S3退出秒表功能；

6、计数器功能：按五次S1,数码管显示SET5(计数器功能）,这时按一次S2就进入计数器，按S3计数器的值加1，再次按S2退出计数器，系统恢复；
     配套的程序是由简单到难的，逐步深入，这样方便学习！
    1)、显示测试程序；

2）、启动芯片计时（在程序1的基础上添加程序）；
3）、在程序2的基础上加入校时和闹钟功能的程序；
4）、在程序3的基础上加入倒计时功能的程序；
5）、在程序4的基础上加入秒表功能的程序；
6）、在程序5的基础上加入计数器功能的程序；
7）、在程序6的基础上加入DS18B20温度计程序；
8）、由单片机内部定时器的程序7修改为外部时钟DS1302+DS18B20的程序；
9）、将程序8修改为单独的外部时钟芯片(DS1302)(即：不带温度）。

资料由电子乐屋整理